Обстоятельства несчастного случая: Мышечкин Е.О., токарь токарного цеха № 5 ООО «Автоматика», 29.01.2024 года  в 11 часов 38 минут, находясь на рабочем месте, производил токарную обработку детали на токарном станке 16К20. При выполнении работы токарь отвлекся на посторонний звук, в результате чего заготовка, вращающаяся  на станке, вырвалась из зажима и ударила его по голове. В результате несчастного случая Мышечкин Е.О. получил травму головы в виде ушиба головного мозга средней тяжести с открытой кровоточащей раной. На основании осмотра места происшествия комиссия установила, что заготовка на станке 16К20 была закреплена с помощью двух прихватов, которые не обеспечили ее надежного удержания. Пострадавший не находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.