1.1.Токарная обработка - один из возможных способов обработки изделий путем срезания с заготовки лишнего слоя металла до получения детали требуемой формы, размеров и шероховатости поверхности. Она осуществляется на металлообрабатывающих станках, называемых токарными.

1.2. Перед началом работы токарю необходимо ознакомиться с инструкциями по охране труда:

ИОТ №2 Инструкция для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

ИОТ №4 Инструкция по проведению противопожарного инструктажа на рабочем месте.

ИОТ №6 Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием.

ИОТ №8 Инструкция по охране труда при оказании доврачебной помощи пострадавшему.

1.3. Токарно-винторезный станок, предназначенный для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой.

1.4. Для безопасной эксплуатации токарного оборудования, оно оснащается комплексом защитных элементов механического и электрического типов:

-кожухи ограждения ременных и зубчатых передач;

-устройства запирания дверцы электрошкафа;

-сигнальные лампы «Станок включён в сеть» и «Электродвигатель включён»;

-защитный экран;

-ограждения суппорта;

-кнопка «СТОП/АВРИЙНЫЙ СТОП» красного цвета;

-защитная крышка открытых зубчатых колес коробки передач.

1.7. Работника за нарушение правил охраны труда могут привлечь к дисциплинарной (статьи 192-194 ТК РФ), материальной и уголовной (УК РФ) ответственности. Токарь несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей и нарушение требований инструкций по охране труда – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2.2. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности оборудования: отсутствии поломок, износа деталей, устаревания компонентов.

Аптечка размещается в общедоступном месте для работников. Место размещения промаркировано указательным знаком «Белый крест на зеленом фоне». Место размещения аптечки нанесено на план эвакуации.

Огнетушитель размещается в общедоступном для работников месте. Расположен на высоте 1 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя. Рядом расположена инструкция по применению огнетушителя. Место размещения огнетушителя нанесено на план эвакуации.